施工安全日志

| 施工单位 | 四川华庭 | 塔下厂房 |  | 塔下厂房 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2026年05月02日 | 星期六 |  | 星期六 |
| 天气 | 周边有零星小雨 16℃ | 孙斌 |  | 孙斌 |
| 作业票据 |  |  |  |  |
| 1. 受限空间作业票 区域：塔下厂房 责任人：孙斌 2. 动土作业票 区域：塔下厂房 责任人：孙斌 |  |  |  |  |
| 隐患排查 |  |  | 整改照片 |  |
| 隐患 1 区域：塔下厂房 任务：4米深钢结构基坑开挖安全管控 风险描述：上下通道风险 排查要点：检查是否设置专用爬梯（宽度≥0.6米、坡度≤75°、踏步间距≤0.3米）或斜道（坡度≤1:3） 排查时间：2026-05-02 00:10 |  |  |  |  |
| 隐患 2 区域：塔下厂房 任务：4米深钢结构基坑开挖安全管控 风险描述：人员高坠风险 排查要点：检查基坑临边是否设置1.2米高防护栏杆（含横杆、立杆、踢脚板）、安全网是否完整 排查时间：2026-05-02 00:09 |  |  |  |  |
| 隐患 3 区域：塔下厂房 任务：4米深钢结构基坑开挖安全管控 风险描述：基坑坍塌风险 排查要点：检查边坡坡度是否按1:0.5放坡、坡顶有无裂缝、坑壁有无渗水、支护结构是否变形 排查时间：2026-05-02 00:09 |  |  |  |  |
| 隐患 4 区域：塔下厂房 任务：4米深钢结构基坑开挖安全管控 风险描述：应急逃生风险 排查要点：检查是否设置两个以上逃生通道、应急照明是否完好、逃生路线是否畅通 排查时间：2026-05-02 00:10 |  |  |  |  |
| 隐患 5 区域：塔下厂房 任务：4米深钢结构基坑开挖安全管控 风险描述：排水系统风险 排查要点：检查坑底集水井数量（每50㎡至少1个）、排水泵是否正常、排水管是否接至沉淀池 排查时间：2026-05-02 00:10 |  |  |  |  |
| 隐患 6 区域：塔下厂房 任务：4米深钢结构基坑开挖安全管控 风险描述：物体打击风险 排查要点：检查坑边1米内是否堆放土方/材料、人员是否正确佩戴安全帽、是否设置警示隔离区 排查时间：2026-05-02 00:09 |  |  |  |  |
| 隐患 7 区域：塔下厂房 任务：4米深钢结构基坑开挖安全管控 风险描述：监护缺失风险 排查要点：检查监护人员是否在岗、是否携带气体检测仪和通讯设备、是否掌握应急程序 排查时间：2026-05-02 00:09 |  |  |  |  |
| 隐患 8 区域：塔下厂房 任务：4米深钢结构基坑开挖安全管控 风险描述：脚手架坍塌风险 排查要点：检查脚手架立杆间距≤1.8米、步距≤2米、剪刀撑连续设置、底座有无沉降、连墙件每两步三跨设置 排查时间：2026-05-02 00:09 |  |  |  |  |